Tropical Cyclone Forecast Assessment and Scenario Tool (TC-FAST)

目的: 機場打風時要長D TAF, 考慮未來72小時機場風的變化

wind speed, wind direction, crosswind, gust prob forecast, tc analog

assume CFO track is prefect forecast. Can adjust the track to see alternative scenario

use XG-boost forecast METAR wind, split speed and direction model

impossible to use single model to forecast 72 hours > smooth out many things!

- Use 5 submodels (first 3 models 12 hours, last 2 models 18 hours)

(T+1-12, 13-24, 25-36, 37-54, 55-72)

AIRWISE (Aviation Impact & Risk Weather Infomation Support Engine)

The design of the new tool to help CAD estimate AAR reduction due to missed approaches during TC situations.

AIRWISE 是一套專為香港民航處（CAD）設計的新一代決策支援工具，旨在實時量化及預測熱帶氣旋（TC）影響下，因復飛（missed approaches）導致的機場接受率（AAR）下降幅度，為香港國際機場（HKIA）的空管流量管理（ATFM）提供更精準、科學的容量評估依據。

### 項目背景與痛點

熱帶氣旋接近或橫過香港時，經常帶來強風、風切變（wind shear）、低空亂流（low-level turbulence）、大雨及低能見度等惡劣條件，極易引發復飛事件。每次復飛不但直接消耗跑道容量，更會連鎖導致後續航班需拉高、盤旋或轉飛，嚴重壓縮整體 AAR（Airport Acceptance Rate / Airport Arrival Rate），影響每小時可接受的到達航班數量。

現時 CAD 在 TC 期間主要依靠經驗判斷及 HKO 的天氣預報來估計 AAR，但復飛概率與天氣參數（尤其是 crosswind、gust、turbulence intensity）之間的量化關係仍未完全模型化，容易出現高估或低估容量，導致：

- 高估 → 過多航班進入終端區，增加空中延誤、復飛風險及安全壓力

- 低估 → 不必要啟動 Ground Delay Programme（GDP），造成地面延誤及資源浪費

### 項目目標

AIRWISE 的核心目的是將「天氣 → 復飛概率 → AAR 減幅」這條因果鏈條數值化、自動化，讓 CAD 能在 TC 來臨前 24–48 小時，以及實時情況下，獲得客觀、可量化的 AAR 調整建議，協助更精準地實施流量管理措施。

AIRWISE 把「天氣對復飛的影響」從經驗判斷變成可量化、可預測的決策數據，讓 CAD 在熱帶氣旋來襲時，能夠更快、更準、更安全地調整機場接受率，守護香港國際機場的運作效率與飛行安全。

TS Prob blending
利用 blending（融合） 的方法，把兩種不同來源的預報資料合併起來，產生一個更準確的 雷暴（thunderstorm）概率預報，專門服務航空用途。

主要融合的兩大來源：

- 短期：SDRR（Satellite Derived Radar Reflectivity）Nowcast → 由衛星資料（Himawari-9 + GEO-KOMPSAT-2A）透過神經網絡估計雷達反射率，再做外推（extrapolation），提供 0–8小時 內的高解析度短期雷暴預測。

- 較長期：ECMWF EPS（歐洲中期天氣預報中心集合預報系統）的51個成員 → 提供較長時間範圍（大致 T+12 到 T+33小時）的降雨/對流預測，轉換成反射率後再做概率計算。

透過不同方式把這兩者 融合（blending），希望做到：

- 早期（頭幾小時）靠衛星 nowcast 的高準確度

- 後期逐漸過渡到 ECMWF EPS 的穩定性

- 最終產生 0–8小時 內每小時更新的 雷暴發生概率（以 >33 dBZ 作為顯著對流標準）

### 項目目的

主要目標是 提升航空安全的雷暴預測能力，特別針對以下問題：

- 雷暴對航空極度危險（閃電、大雨、結冰、亂流、風切變、微下擊暴流等），歷史上有慘痛教訓（如1994年 USAir Flight 1016 因微下擊暴流墜毀）。

- 傳統雷達 nowcast 短期很準，但超過幾小時後技能急降（因為純外推，唔考慮強度變化）。

- 純 NWP（如 ECMWF）雖然穩定，但短期內準確度通常輸給 nowcast，而且有系統性偏低估計。

- 單一來源預報都有明顯弱點 → 希望透過 融合 兩者優點，做到：

  - 短期更準、更可靠

  - 中期平滑過渡、無縫接軌

  - 整體概率預報更可靠（reliability）、更銳利（sharpness）、更有分辨能力（resolution）

最終目的是讓航空公司、飛行計劃、機場運作等，能夠更早、更準確知道未來幾小時內某區域有冇顯著雷暴風險，從而改善: 航路規劃/燃油計算/備降機場選擇/額外安全檢查等決策

### 一句總結

這個項目就是在香港天文台（HKO）現有 SDRR 衛星 nowcast 基礎上，研究如何最有效融合 ECMWF 集合預報，產生一個 0–8小時雷暴概率預報產品，目標是明顯提升航空領域對雷暴的短期預測能力與實用性。